| Arlinger John | 2026-03-09 |
| --- | --- |

Specifikation ny stickprovtagning stockar

Metodik/Algoritmer/Mjukvara

# Datainsamling i fält

Indata till klaven bygger på en hpr-fil konverterad till en kip-fil. Den primära förändringen är att kip-filen saknar stam-data, detta för att hålla fil-storleken nere. Efter kontroll-mätning av stockar returnerar klaven en kop-fil (se figur 1).

Figur 1. Illustration av dataflöden.

Vid generering av en kip-fil skall följande delar avlägsnas från den ursprungliga hpr-filen:

- Alla Stem-element

- Produkter (ProductDefintions) som inte innehåller några avverkade stockar i den aktuella filen

- Tracking

- Rotavsmalnings-funktion

- Färg-matris

När hpr-filer genereras frekvent (t.ex. en gång per timma) kan filen i vissa situationer innehålla ett begränsat antal produkter som t.ex. enbart avser gran eftersom den aktuella delen av bestånd är grandominerat medan övriga delar innehåller även tall. För att kip-filen ska innehålla alla relevanta produkter skall det vara möjligt att slå samman ett flertal kip-filer baserade på separata hpr-filer.

Vid kontroll-mätning av stockar skall följande data kunna registreras med data-klave:

- Stock-längd

- Produkt

- Topp-diameter ub/pb

- Ev. mitt- och rot-diameter ub/pb

- Stock-kvalitet

- Stock-typ

- Sågbar stock

- Ev. orsak till nedklassning från sågbar

- Stock-koordinat om klaven är utrustad med GNSS-mottagare

Orsakskoderna för ev. nedklassning skall följa de koder som idag används vid övrig mätning vid industri, d.v.s. med följande alternativa orsaker till nedklassning:

- Fel trädslag

- Krök

- Skogsröta

- Diameter

- Längd

- Kvalitetsfel

- Upparbetning

- Förorening

- Lagringsröta

Tanken är att mät-metodiken skall vara enkel och kunna utföras skogfallande, vid väg eller vid industri/terminal. För att den manuella kontroll-mätningen och efterföljande analys skall kunna göras krävs en aktuell hpr-fil från samma avverknings-objekt som stockarna härstammar ifrån.

# Analys-verktyg (MosquitoMonitor)

## Analysresultat

### Beräkning övermål per stock

I grunden skall stockens övermål beräknas som differensen mellan dess fysiska längd och den längdklass enligt vilken stocken klassas vid inmätning vid sågverket. Traditionellt har samma längdklasser använts i skördaren som vid inmätning vid industri. I normalfallet används ett kap-fönster med positiva värden vilket innebär att skördaren kommer att aptera stockar något längre än längdklassen, d.v.s. att en viss längdmässig ”säkerhets-marginal” används. I dessa fall är övermålsberäkningen okomplicerad.

Det inträffa att en stock kapas på så sätt att den är lite kortare än avsedd längdklass. Stocken kommer då normalt sett vid inmätning att klassas till nästkommande nedre längklass och övermålet blir då mycket stort. I vissa analyser är det i dessa fall mer relevant att tillåta negativa övermål genom att klassa stockarna till närmaste längdklass.

Det är därför ett krav att det skall vara möjligt att beräkna övermålet utifrån följande typer av klassningar:

- Nedåt, bara positiva övermål

- Närmaste längklass

- Nedåt justerat med -5 cm

Flera uppdragsgivare har under de senaste åren övergått till att använda en längdklass i skördaren som är något längre än vid inmätning för att därmed kunna använda ett kap-fönster som ligger nära skördarens längklass, t.ex. 0 till +1 cm eller -1 till +1 cm. För att kunna göra en relevant beräkning av stockens övermål krävs i detta fall att man känner till differensen mellan skördarens och inmätningens längklasser.

Det är därför ett krav att man för varje produkt kan lägga till en justering av längdklassen mellan -20 och +20 cm.

Det är vanligt förekommande att en villkors-matris definierats per produkt där vissa kombinationer av längd- och diameter-klasser är ”förbjudna”, d.v.s. ej tillåtna att kapa. I många situationer bör man ta hänsyn till denna matris vid längd-klassning av stockar, d.v.s. att en stock inte får klassas till en ”förbjuden” klasslängd utan måste klassas till en lägre klass.

Det är därför ett krav att övermåls-beräkning kan göras med eller utan hänsyn till villkors-matrisen. Vid användning av villkorsmatrisen kan stockar med viss avvikelse vad gäller diametern komma att klassas i en ”förbjuden” längd och diameter-kombination även om avvikelsen är minimal. En viss tolerans kan därför behöva inkluderas så att förbjudna celler med tillåtna ”grann-celler” anses vara tillåtna. Exakt hur toleransen ska utformas bör analyseras vidare.

### Nyckeltal

Följande nyckeltal skall kunna beräknas per produkt och totalt:

- Antal stock: Totalt antal mätta stockar (styck)

- Medelövermål: Aritmetiskt medel-övermåla (cm)

- Stdavv övermål: Standardavvikelse för övermål (cm)

- Modulträff: Andel stockar inom ett s.k. modul-intervall, dvs ett längdintervall normalt sett ovanför längklassen, t.ex. 0 till 7 cm räknat från längdklass (%).

- Vrakprocent: Andelen stockar som är ej sågbara (%)

- Inom kapfönster: Andelen stockar apterade inom kapfönstret (%). Observera att kapfönstrets storlek kan variera mellan olika produkter.

- Inom +-2 cm fr kapfönster: Andelen stockar apterade inom kapfönster +/-2 cm (%).

- Genomsnittlig avvikelse från kap-fönstrets mitt (cm och/eller %).

- Standardavvikelse från kap-fönstrets mitt (cm och/eller %).

Nyckeltalen ovan skall för totalen (samtliga stockar) alltid beräknas både utan och med hänsyn till villkors-matrisens förbjudna längder.

Nyckeltal med andelar ovan skall kunna baseras på antal, m3to och m3fub. Eftersom enbart topp-diametern på och under bark vanligtvis mäts in krävs det att m3fub-volymen skattas. Detta görs genom att ett omräkningstal beräknas baserat på den hpr-fil som används som indata. Omräkningstalet från m3to till m3fub beräknas separat för rot-stockar och övriga stockar. Det bör analyseras om omräkningstalet även skall beräknas per trädslag eller produkt.

Av nycktalen ovan så kan alltid de fyra sistnämnda beräknas oavsett vilken längdklass som används vid inmätningen.

### Diagram

Vid analyser skall både resultat i form av ett frekvens-diagram per övermålsklass och ett punkt-diagram där längd och diameter för varje enskild stock illustreras.

Diagrammen skall kunna visa samtliga produkter eller i normalfallet enskilda produkter.

Det är vanligt förekommande att vissa sågverk önskar en något annorlunda aptering på rot-stockar i förhållande till övriga stockar. Detta innebär att två produkter levereras till samma industri och mäts in gemensamt med samma längdklasser. Det skall därför vara möjligt att lägga samma flera olika produkter i frekvensdiagrammet.

Diagram och nyckeltal skall kunna sparas i pdf-fil.

## Grund-data per stock

Samtliga kontroll-mätta data skall presenteras i tabell-form. Tabellen skall medge redigering av de i klaven registrerade mätvärdena samt även att enskilda stockar tas bort från analysen.

Efter redigering skall data kunna sparas i en ny kop-fil för att göra analyser av redigerade data.

## Produkt-matriser

Utfallet för varje enskild produkt skall kunna presenteras i form av en stockmatris (antalet stockar) samt den aktuella villkors-matrisen. Via stockmatrisen skall det även gå att presentera vilka stock-identiteter som ingår i en given längd och diameter-kombination. I matriserna skall det tydligt framgå vilka celler (längd och diameter-kombinationer) som är förbjudna samt huruvida en viss tolerans används för celler med ”tillåtna grannar”.

## Inställning per produkt

För varje produkt så skall följande parametrar kunna ställas in:

- Justering av längdklass, på detta sätt kan faktumet att längdklasserna vid inmätning avviker från skördar-instruktionens längklasser.

- Modul-intervall, min- och max-värde för modul-intervallet.

För att inte behöva göra justeringarna ovan vid varje enskild analys så skall dessa parametrar kunna lagras i en separat inställnings-fil där varje produkt identifieras via sortiments-kod (ProductInfo) och mottagningsplats (ProductDestination.BusinessID).

# Kombinera stickprovtagning och skördar-data

Med hjälp av produkt, stocktyp (rotstock eller ej), ungefärliga stockdimensioner, koordinater och tidsstämplar bör det i framtiden vara möjligt att kombinera data från den manuella stickprovtagningen och skördarens produktionsdata (hpr). Det bör då vara möjligt att utveckla en ny kontroll-rutin som kompletterar den traditonella kvalitetskontrollen m.h.a. hqc-filer. Denna metodik kräver att klaven har en GNSS-mottagare så att positioner registreras för varje enskild stock och metodiken bör avsevärt förenklas om skördaren är utrustad så att högupplösta stock-positioner lagras i hpr-filen.

Denna metodik bygger på ett ren-odlat kort-virkes-system där stammarna apteras direkt efter fällning i skogen.

En frågeställning att analysera i det fortsatta arbetet gäller huruvida skördare eller andra system skall kunna återrapportera dataset där hpr-data och den manuella mätningen har matchats?

# Skördare vid avlägg/helstams-system

Skördare används ofta globalt sett som processor, dvs upparbetar hela stammar vid avlägg. I det vidare arbetet bör möjligheten att kombinera skördar-data och stickprovsdata analyseras även för denna typ av upparbetning.

# Uppföljning av sågbart i massaved

En metodik för att parallellt med den beskrivna stickprovtagningen även följa upp andel sågbara stockar i massaveden eller vise versa skall utvecklas. Troligtvis krävs då att man i klaven kan ange stickprovets storlek för att kunna räkna ut den relativa andelen sågbart i massaveden.

Metodiken och mjukvarorna skall vara utformade på så sätt att man till exempel även kan analysera andelen massaved eller brännved i timmer-travar.

Observera att det inte kommer att vara relevant att analysera övermål och andra längdmått vid denna typ av stickprovtagning.

# Uppföljning av skördarförare

Skördarförare gör idag ofta en rent manuell kontroll av längdmätning på morgonen för att snabbt se till så att längdmätningen fungerar som den ska. Detta är ett enkelt sätt att parera för till exempel snabba väderomslag eller tekniska fel på givare. Denna kontroll bygger oftast på att föraren enbart använder måttband samt att de eftersökta längklasserna är kända. Inga data sparas i någon form utöver i förarens egna ”minne”.

En något förenklad metodik anpassad för skördar-förare skall tas fram. Denna skall bygga på att man utnyttjar en digital klave och samma grundläggande metodik som beskrivits i föregående avsnitt. Ett krav är att det är enkelt att skapa och till klaven föra över en kip-fil baserad på den senaste hpr-filen.

När mätningen är gjord skall en enkel analys göras som snabbt ger föraren en bild av hur längdmätningen ”ligger till” genom att man kan jämföra den senaste kontrollen mot t.ex. föregående veckas kontroller.

# Systemintegration

Att skicka data vidare till Biometria via MILQ skulle möjliggöra storskalig analys i databas-format. För att hantera problemet med ”negativa kapfönster” skulle man kunna tänka sig att exkludera stockar med kap-fönster med vars nedre gräns är mindre än +2 cm från analysen av modulträff och övermål. Ett annat alternativ är att man som uppdragsgivare alltid använder en konstant skillnad mellan klasslängd i skördare och den klasslängd som stocken mäts in mot vid industri och att detta är känd information i mottagande system.